DRK109AQ智能气动纸板耐破度仪是国际通用型缪纶（Mullen）式仪器是纸和纸板强度性能检测的基本仪器。

## 产品细节

产品特点

1.微电脑控制技术，开放式结构，自动化程度高，操作简单方便、安全可靠；

2.自主研发软件，该纸张破裂强度试验仪|耐破仪自动测量、智能演算功能、统计、打印测试结果，具有独有的压差参数（可保证试验的准确度）;

3.并具有数据保存功能，超大数据储存（可保存500组，每组20试样，共万组数据，可供以后查询）；

4.高速微型打印机，打印高速，使用方便，故障低；

5.试样自动加持、省时省力、减少人为错误；

6.机电一体化现代设计理念，液压系统（油缸采用铜钢配合4层密封，确保到6000 Kpa而不漏油），功能强大，结构紧凑，外观美观大方，维修方便。

产品应用

用于测定各种纸板及单层和多层瓦楞纸板，也可用于丝绸、棉布等非纸质材料的耐破强度的测试。

技术标准

ISO2759               《纸板耐破度的测定》，

QB/T1057              《纸与纸板耐破度仪》，

GB1539                《纸板耐破度测定法》，

GB/T 6545             《瓦楞纸板耐破强度的测定法》，

GB/T 454              《纸张耐破强度的测定法》。

产品参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 250～6000Kpa |
| 上、下夹盘间的夹持力 | >690 Kpa |
| 气源接口 | Ф6mm聚氨酯管 |
| 气源压力 | 0.6MPa （气源用户自备） |
| 加压送油速度 | 170±15ml/ min |
| 胶膜阻力 | 凸起高度10mm时，170-220 Kpa， 凸起高度18mm时, 250-350 Kpa |
| 整机精度 | 1级 (分辨力：0.1 Kpa) |
| 示值准确度 | ±0.5%F.S |
| 液压系统密封性 | 在测量上限值,1分钟压降<10%Pmax |
| 试样夹环尺寸 | 上下夹环孔径φ31.5±0.05mm |
| 外形尺寸 | (mm) ：530×360×550 |
| 电机功率 | 90W |
| 电源 | 220V±10% 50Hz |
| 质量 | 75kg |

产品配置

主机一台，专用扳手2把，专用硅油一瓶，3片胶膜，电源线一根，打印纸四卷, 合格证，说明书一份。