DRK109BQ气动纸张耐破度试验仪是国际通用型缪纶（Mullen）式仪器是纸张强度性能检测的基本仪器，本仪器操作简单、性能可靠、技术先进，是科研单位、造纸厂家、包装行业、质检部门不可缺少的理想设备。

## 产品细节

产品特点

1.微电脑控制技术，开放式结构，自动化程度高，操作简单方便、安全可靠。

2.全自动测量，智能演算功能。具有独有的压差参数（可保证试验的准确度）;

3.试样气动加持、省时省力，减少人为操作错误

4.自主研发软件，该纸张破裂强度试验仪|耐破仪自动测量、统计、打印测试结果，并具有数据保存功能；超大数据储存（可保存500组，每组20试样，共万组数据，可供以后查询）

5.高速微型打印机，打印高速，使用方便，故障低；

6.机电一体化现代设计理念，液压系统，功能强大，结构紧凑，外观美观大方，维修方便。

技术标准

ISO2759              《纸板耐破度的测定》，

QB/T1057             《纸与纸板耐破度仪》；

GB1539              《纸板耐破度测定法》；

GB/T6545             《瓦楞纸板耐破强度的测定法》；

GB/T454             　　　　《纸张耐破强度的测定法》。

产品参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 10～2000Kpa |
| 上、下夹盘间的夹持力 | >430 Kpa |
| 气源接口 | Ф8mm聚氨酯管 |
| 气源压力 | 0.6MPa （气源用户自备） |
| 加压送油速度 | 95±5ml/ min |
| 胶膜阻力 | 凸起高度10mm时，20-40 Kpa |
| 整机精度 | 1级 (分辨力：0.1 Kpa) |
| 示值准确度 | ±0.5%F.S |
| 液压系统密封性 | 在测量上限值,1分钟压降<10%Pmax |
| 外形尺寸 | 530×360×550mm |
| 重量 | 75kg |

产品配置

主机一台、合格证、说明书、电源线