DRK109ST气动双头耐破度仪是国际通用型缪纶（Mullen）式仪器是纸和纸板强度性能检测的基本仪器，本仪器操作简单、性能可靠、技术先进，是科研单位、造纸厂家、包装行业、质检部门不可缺少的理想设备。

## 产品细节

产品特点

1. 触屏控制技术，开放式结构，自动化程度高，操作简单方便、安全可靠。

2. 全自动测量，智能演算功能。

3. 自主研发软件，该纸张破裂强度试验仪|耐破仪自动测量、统计、打印测试结果，并具有数据保存功能；

4. 高速微型打印机，打印高速，使用方便，故障低；

5. 机电一体化现代设计理念，液压系统，功能强大，结构紧凑，外观美观大方，维修方便。

产品应用

用于测定各种单层纸张及不高于2000kpa的薄纸板也可用于丝绸棉布等非纸制品的检测。

技术标准

ISO2759     《纸板耐破度的测定》，

QB/T1057    《纸与纸板耐破度仪》，

GB1539      《纸板耐破度测定法》，

GB/T 6545   《瓦楞纸板耐破强度的测定法》，

GB/T 454    《纸张耐破强度的测定法》。

产品参数

| 指标 | 纸张测试 | 纸板测试 |
| --- | --- | --- |
| 测试范围 | 50—2000kpa | 250—6000kpa |
| 上、下夹盘间的夹持力 | >430 kpa | >690 kpa |
| 胶膜阻力 | 凸起高度10mm时,20-40kpa | 凸起高度10mm时170-220kpa+18时25°~35° |
| 整机精度 | 1级 (分辨率：0.1 Kpa) | 1级 (分辨率：0.1 Kpa) |
| 示值准确度 | ±0.5%F.S | ±0.5%F.S |
| 气源压力 | 0.7MPa （气源自备，可选购） | 气源压力 |
| 液压系统密封性 | 在测量上限值,1分钟压降<10%Pmax | 在测量上限值,1分钟压降<10%Pmax |
| 试样夹环尺寸 | 上夹环孔径φ30.5±0.05mm 下夹环孔径φ33.5±0.05mm | φ31.5±0.05mm |
| 电机功率： | 90W |  |
| 外形尺寸 (mm) | 700mm×400mm×550mm |  |
| 电源 | AC220V±5% 50Hz |  |

产品配置

主机一台，专用扳手2把，专用硅油一瓶，3片胶膜，电源线一根，打印纸四卷, 合格证，说明书一份。

注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。