DRK507B 电子轴偏差测试仪适用于食品饮料、化妆品瓶、药品玻璃容器等行业各种瓶容器的垂直度偏差的测量，全自动测量避免手动操作造成误差，测试原理是将瓶底加持固定在水平板的旋转盘上，使瓶口与千分表接触，旋转360°读取最大值和最小值，二者之差的1/2即为垂直轴偏差数值。

## 产品细节

安瓿瓶、西林瓶、玻璃输液瓶、啤酒瓶、白酒瓶、红酒瓶、饮料瓶、矿泉水瓶。

 微电脑控制，液晶屏显示，菜单式界面，机电一体化设计。

 实时显示测量值,自动统计最大值、最小值、轴偏差值。

 可打印每次测量结果及最大值、最小值和轴偏差值。

 仪器可存储不少于100组数据，每组数据测量点看记录间隔。

 仪器配备专业测试软件，液晶屏可实时显示实验过程曲线，可根据画面切换。

 测头前部为滚动的小轴承，减少摩擦力，易于测量。

 样品直径：3-95mm  其他需定制

 仪器量程：0-25mm

 分度值：0.001mm  误差小于0.1mm

 可测高度：5mm-400mm

 外型尺寸：400×270×680mm

 重量：约18kg

 YBB00332003-2015 《钠钙玻璃管制注射剂瓶》

 YBB00032004-2015 《钠钙玻璃管制口服液体瓶》

 GB/T 8452-2008    《玻璃瓶罐垂直轴偏差试验方法》

 YBB00332002-2015 《低硼硅玻璃安瓿》

标配：主机、测量夹盘、微型打印机。